NPOAP

Manuel Utilisateur

Version riche (Word)

15/03/2026

# Sommaire

Cliquez dans le sommaire puis choisissez « Mettre à jour le champ » dans Word pour afficher les numéros de pages.

# MANUEL UTILISATEUR NPOAP

# Manuel Utilisateur NPOAP

NPOAP - Nouvelle Plateforme d'Observation et d'Analyse Photométrique

Version 1.0

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Table des matières

[Vue d'ensemble](#1-vue-densemble)

[Accueil](#2-accueil)

[Réduction de Données](#3-réduction-de-données)

[Photométrie Exoplanètes](#4-photométrie-exoplanètes)

[Photométrie Astéroïdes](#5-photométrie-astéroïdes)

[5.1 Astrométrie Zero-Aperture](#51-astrométrie-zero-aperture)

[Photométrie Transitoires](#6-photométrie-transitoires)

[Analyse de Données](#7-analyse-de-données)

[7.1 Sous-onglet A : Détermination Période](#71-sous-onglet-a--détermination-période)

[7.2 Sous-onglet B : Recherche & Analyse TTV](#72-sous-onglet-b--recherche--analyse-ttv)

[7.3 Sous-onglet C : Analyse Système Multiple](#73-sous-onglet-c--analyse-système-multiple)

[7.4 Sous-onglet D : Simulation N-body](#74-sous-onglet-d--simulation-n-body)

[Étoiles Binaires](#8-étoiles-binaires)

[Easy Lucky Imaging](#9-easy-lucky-imaging)

[9.1 Mesure de séparation](#91-mesure-de-séparation)

[Spectroscopie](#10-spectroscopie)

[Conseils généraux](#11-conseils-généraux)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Vue d'ensemble

NPOAP est une application complète de réduction, photométrie et analyse d'observations astronomiques. Elle permet de traiter des observations d'exoplanètes, d'astéroïdes, de transitoires, d'étoiles binaires et de spectroscopie, d'analyse de données.

L'interface principale contient plusieurs onglets dans un notebook :

🏠 Accueil : Configuration de base et calculateur d'échelle de pixel

🛠️ Réduction de Données : Traitement des images brutes = calibration et plate-solving

🔭 Photométrie Exoplanètes : Analyse de transits d'exoplanètes

🛰️ Photométrie Astéroïdes : Photométrie et astrométrie d'astéroïdes

💥 Photométrie Transitoires : Analyse d'événements transitoires

📈 Analyse de Données : Outils d'analyse avancés (périodogrammes, TTV, N-body)

⭐ Étoiles Binaires : Modélisation de systèmes binaires

🌟 Easy Lucky Imaging : Traitement d'images d'étoiles doubles et mesure de séparation

📚 Catalogues : Extraction et gestion de catalogues astronomiques (étoiles, astéroïdes, comètes, binaires, exoplanètes)

🔬 Spectroscopie : Analyse de spectres

### Workflow recommandé

Réduction de données → Calibrer les images brutes, astrométrie, alignement WCS (optionnel), empilement (optionnel)

Photométrie → Extraire les courbes de lumière

Analyse de données → Analyser les périodes, TTV, systèmes multiples

Lancement : Si vous utilisez une distribution NPOAP (réduction, exoplanètes, etc.), lancez l’application avec `lancement.bat` : le script active automatiquement l’environnement astroenv, nécessaire pour l’alignement WCS (reproject) et les autres dépendances.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Accueil

L'onglet Accueil est le point d'entrée de l'application. Il permet de configurer les paramètres de base nécessaires au fonctionnement de NPOAP.

### Configuration de l'observatoire

Dans la section Observatoire, vous devez renseigner :

Nom de l'observatoire : Le nom officiel de votre observatoire

Latitude : Coordonnée géographique en degrés décimaux (exemple : 48.8566 pour Paris)

Longitude : Coordonnée géographique en degrés décimaux (exemple : 2.3522 pour Paris)

Élévation : Altitude de l'observatoire en mètres

Ces informations sont utilisées pour les calculs d'astrométrie et de photométrie.

### Clé API Astrometry.net

Dans la section Clé API Astrometry.net, vous pouvez :

Obtenir une clé :

Vous devez obtenir une clé API gratuite sur le site web d'Astrometry.net : https://nova.astrometry.net/

Créez un compte sur le site, puis demandez une clé API dans votre espace utilisateur

Une fois la clé obtenue, utilisez le bouton "Générer/Modifier" dans NPOAP pour l'entrer

Entrer une clé API :

Cliquez sur le bouton "Générer/Modifier" pour ouvrir une fenêtre de dialogue

Entrez votre clé API Astrometry.net dans le champ (la clé sera masquée pour la sécurité)

La clé sera sauvegardée automatiquement

### Calculateur d'échelle de pixel

Dans la section Calculateur d'échelle de pixel, vous pouvez calculer l'échelle de pixel de votre système d'observation :

Taille du pixel (µm) : Entrez la taille d'un pixel de votre capteur en micromètres (ex: 3.76)

Focale (mm) : Entrez la longueur focale de votre télescope en millimètres (ex: 1939)

Calculer : Cliquez sur le bouton pour calculer l'échelle de pixel en secondes d'arc par pixel

Sauvegarder dans config.py : Cliquez sur ce bouton pour sauvegarder les valeurs dans le fichier de configuration

L'échelle de pixel calculée sera automatiquement utilisée dans l'onglet Easy Lucky Imaging pour les mesures de séparation angulaire.

Formule utilisée : Échelle de pixel (arcsec/pixel) = (Taille pixel en mm / Focale en mm) × 206265

### Sauvegarde

Cliquez sur le bouton Sauvegarder la configuration pour enregistrer vos paramètres. Ces informations seront conservées pour les prochaines sessions.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Réduction de Données

L'onglet Réduction de Données permet de traiter les images brutes acquises par votre télescope pour obtenir des images scientifiques prêtes à l'analyse.

### Structure des données d'entrée

Organisez vos données dans des dossiers séparés :

Bias : Images de biais (exposition minimale)

Dark : Images de noir (obturateur fermé)

Flat : Images de champ uniforme (images d'étalonnage)

Light : Images scientifiques (objets d'intérêt)

### Structure des dossiers créés automatiquement

Lorsque vous définissez un répertoire de travail, NPOAP crée automatiquement la structure suivante :

répertoire_de_travail/
  ├── science/              # Images science finales (créé automatiquement)
  │   └── aligned/          # Images alignées (créé automatiquement)
  └── output/               # Dossier de sortie (créé automatiquement)
      ├── calibrated/       # Images calibrées (créé automatiquement)
      ├── astrometry/       # Résultats d'astrométrie (créé automatiquement mais utilisé que pour NOVA-astrometry.net)
      ├── master_bias.fits  # Master bias (créé lors de la calibration)
      ├── master_dark.fits  # Master dark (créé lors de la calibration)
      └── master_flat.fits  # Master flat (créé lors de la calibration)

### Processus de réduction détaillé

#### Étape 1 : Définir le répertoire de travail

Cliquez sur "📁 Définir Répertoire"

Important : Sélectionnez le répertoire où se trouvent vos images brutes

Ce répertoire servira de base pour votre projet

Les images brutes sont dans ce répertoire

NPOAP crée automatiquement les sous-dossiers dans ce répertoire :

science/ → images résolues (astrométrie locale) et emplacement recommandé pour l’image empilée (Master)

output/ → pour toutes les sorties

output/calibrated/ → pour les images calibrées

output/astrometry/ → pour les résultats d'astrométrie avec NOVA-astrometry.net seulement

science/aligned/ → pour les images alignées (après « Aligner Images (WCS) »)

#### Étape 2 : Charger les fichiers

Charger Lights : Sélectionnez les fichiers contenant vos images scientifiques

Charger Bias : Sélectionnez les fichiers contenant vos images de biais

Charger Darks : Sélectionnez les fichiers contenant vos images de dark

Charger Flats : Sélectionnez les fichiers contenant vos images de flat

Option — Scaler les darks : Cochez « Scaler les darks au temps d'exposition des lights (si différent) » si le temps d'exposition de vos darks ne correspond pas exactement à celui des images science. NPOAP extrapolera alors le master dark en le multipliant par le rapport (temps d'exposition de la light / temps d'exposition des darks), comme dans AstroImageJ. Les en-têtes FITS doivent contenir EXPTIME (ou EXPOSURE) pour les lights et les darks.

#### Sécurités avant calibration

Avant de créer les masters et de calibrer, NPOAP vérifie automatiquement :

Binning : Les images de calibration (bias, darks, flats) doivent avoir le même binning que les images science. Les en-têtes FITS lus sont XBINNING / YBINNING, BINAXIS1 / BINAXIS2 ou CCDSUM (ex. 2x2). En cas d’incohérence, la calibration est refusée avec un message indiquant le fichier et les binning en cause.

Filtre : Les flats doivent avoir un filtre compatible avec les lights : l’ensemble des filtres présents dans les flats doit être inclus dans l’ensemble des filtres des images science. Les clés utilisées sont FILTER, FILT, FILTER1 ou INSFLTNM. En cas d’incohérence (ex. flat en filtre R alors que les lights sont en V), la calibration est refusée.

#### Étape 3 : Création des masters

Lorsque vous lancez la calibration, les masters sont créés automatiquement :

Master Bias (output/master_bias.fits) :

Combine toutes les images de biais par médiane

Master Dark (output/master_dark.fits) :

Pour chaque image dark, soustrait le master bias

Combine toutes les images dark corrigées par médiane

Si « Scaler les darks » est coché : le master dark n’est pas modifié ; le scaling est appliqué par image science à l’étape 4 (voir ci-dessous).

Master Flat (output/master_flat.fits) :

Pour chaque image flat :

Soustrait le master bias

Soustrait le master dark

Combine toutes les images flat corrigées par médiane

Normalise (divise par la moyenne)

#### Étape 4 : Calibration des images Light

Pour chaque image scientifique :

Soustraction du master bias : image = image - master_bias

Soustraction du master dark :

Sans scaling : image = image - master_dark

Avec scaling (case cochée) : image = image - master_dark × (EXPTIME_light / EXPTIME_darks). Le temps de référence des darks est la médiane des EXPTIME des images dark. Si une image science n’a pas d’EXPTIME valide, le dark est appliqué sans scaling pour cette image (un avertissement est enregistré dans le journal).

Division par le master flat : image = image / master_flat

Sauvegarde : L'image calibrée est sauvegardée dans output/calibrated/

Important : Les images calibrées sont automatiquement sauvegardées dans le dossier output/calibrated/. Ce dossier est ensuite utilisé pour l'astrométrie et les étapes suivantes.

#### Étape 5 : Astrométrie

L'astrométrie permet d'ajouter les informations de coordonnées célestes (WCS) dans les en-têtes FITS des images calibrées.

Prérequis :

Les images doivent être calibrées (étape 4 terminée)

Les images calibrées se trouvent dans output/calibrated/

Catalogues utilisés :

NOVA : Le serveur Astrometry.net utilise des index internes (dérivés de catalogues tels que Tycho-2 ou Tycho-2 + Gaia-DR2, selon l’échelle du champ). Aucune configuration de catalogue côté NPOAP.

Astrométrie locale (WSL) : Le catalogue effectif est celui des fichiers d’index que vous avez installés pour solve-field sous WSL (souvent index Tycho-2 ou Tycho-2+Gaia-DR2).

Deux méthodes disponibles :

🌐 Astrométrie en ligne (NOVA) :

Quand l'utiliser : Si vous avez une connexion internet et une clé API Astrometry.net (configurée dans l'onglet Accueil)

Avantages : Rapide, simple, pas d'installation supplémentaire

Processus :

Cliquez sur "🌐 Via Astrometry.net (NOVA)"

Les images calibrées du dossier output/calibrated/ sont envoyées au serveur Astrometry.net

Les images astrométrées sont sauvegardées dans output/astrometry/

🖥️ Astrométrie locale (WSL) :

Quand l'utiliser : Si vous n'avez pas de connexion internet, ou si vous préférez un traitement local

Avantages : Fonctionne hors ligne, contrôle total

Prérequis : WSL (Windows Subsystem for Linux) et solve-field installé

Processus :

Cliquez sur "🖥️ Astrométrie Locale (WSL)"

Les images calibrées du dossier output/calibrated/ sont traitées localement

Les images astrométrées sont sauvegardées dans science/

#### Étape 6 : Alignement (optionnel)

Source : Les images résolues (avec WCS) sont dans science/ (après astrométrie locale) ou dans output/astrometry/ (après NOVA).

Alignement WCS : Cliquez sur « 📐 Aligner Images (WCS) ». NPOAP utilise la bibliothèque reproject pour reprojeter chaque image sur le WCS de la première image (référence), ce qui supprime les décalages entre poses. Prérequis : le module reproject doit être installé (environnement astroenv recommandé).

Sortie : Les images alignées sont enregistrées dans `science/aligned/` (les images dans science/ ne sont pas modifiées).

#### Étape 7 : Empilement (optionnel)

Cliquez sur « 📚 Empiler Images (Stack) ».

Sélectionnez les images à empiler (par défaut le dialogue ouvre `science/aligned/` si vous avez lancé l’alignement, sinon `science/`).

Lors de l’enregistrement du Master, le dossier proposé par défaut est `science/` : vous pouvez y enregistrer directement l’image empilée (ex. Master_Stacked.fits).

### Tutoriel pas à pas

Définir le répertoire :

Cliquez sur "📁 Définir Répertoire"

Sélectionnez le répertoire où se trouvent vos images brutes (ex: C:/Observations/2024-01-15/)

NPOAP crée automatiquement : science/, output/, output/calibrated/, etc.

Charger les fichiers :

Cliquez sur "📂 Charger Lights" et sélectionnez vos images scientifiques

Répétez pour Bias, Darks, Flats

Si les temps d'exposition des darks diffèrent de ceux des lights, cochez « Scaler les darks au temps d'exposition des lights (si différent) »

Lancer la calibration :

Cliquez sur "🚀 Lancer Calibration"

NPOAP vérifie le binning (lights vs bias/darks/flats) et le filtre (lights vs flats) ; en cas d’erreur, un message indique le problème

Les masters sont créés dans output/ : master_bias.fits, master_dark.fits, master_flat.fits

Les images calibrées sont sauvegardées dans output/calibrated/

Astrométrie

Astrométrie en ligne (NOVA) :

Assurez-vous d'avoir configuré votre clé API Astrometry.net dans l'onglet Accueil

Cliquez sur "🌐 Via Astrometry.net (NOVA)"

Les images astrométrées sont sauvegardées dans output/astrometry/

Astrométrie locale :

Cliquez sur "🖥️ Astrométrie Locale (WSL)" (nécessite WSL et solve-field installés)

Les images astrométrées sont sauvegardées dans science/

Utiliser les images calibrées :

Pour la photométrie, utilisez les images du dossier astrometry/ ou science/ (après astrométrie)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Photométrie Exoplanètes

L'onglet Photométrie Exoplanètes est dédié à l'analyse des transits d'exoplanètes et à la mesure de leurs paramètres physiques.

### Chargement des données

Sélection du dossier : Choisissez le dossier contenant vos images FITS réduites

Chargement : L'application charge automatiquement toutes les images FITS du dossier

### Sélection des étoiles

Cible (Target) : Cliquez-gauche sur l'étoile cible qui est désignée par un cercle pointillé jaune. Cela désigne la cible T1 et interroge le catalogue Gaia EDR3 pour proposer des comparateurs basés sur la magnitude et Bp-Rp. Cliquez-droit sur T1 ouvre une fenêtre avec les profils FWHM et PSF de T1.

Étoiles de comparaison (Comps) :

Après la sélection de T1, le système interroge automatiquement le catalogue Gaia EDR3 dans un rayon de 15 arcminutes

Exclusion des variables : Les étoiles marquées comme variables dans Gaia EDR3 (flag phot_variable_flag) sont automatiquement exclues

Les 15 meilleurs candidats (triés par similarité de magnitude) sont proposés et affichés avec des rectangles cyan sur l'image

Chaque comparateur est identifié par C1, C2, C3, etc. dans la liste à gauche.l'indice de couleur Bp-Rp est indiqué

Sélection/Désélection : Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque comparateur pour l'inclure ou l'exclure de l'analyse photométrique

En décochant une étoile, elle est exclue de la photométrie

Recommandation : Gardez au moins 3-5 comparateurs sélectionnés pour une normalisation robuste

### Analyse photométrique

Une fois les étoiles sélectionnées et les ouvertures photométriques configurées, l'application traite automatiquement toutes les images de la série :

#### Processus de calcul photométrique

Pour chaque image de la série :

Mesure du flux brut :

Pour chaque étoile (T1 et comparateurs), le flux est mesuré dans une ouverture circulaire (aperture)

Le rayon de l'ouverture est optimisé selon le FWHM de l'image mais il peut être modifié manuellement par l'utilisateur

Soustraction du fond de ciel :

Le fond de ciel est mesuré dans une annulus (couronne) autour de chaque étoile

L'annulus est définie par un rayon intérieur et un rayon extérieur

Le flux net est calculé : flux_net = flux_brut - (fond_ciel × surface_aperture)

Calcul du flux relatif :

Pour chaque image, le flux relatif de T1 est calculé : flux_relatif = flux_T1 / somme(flux_comparateurs)

Cette normalisation permet d'éliminer les variations communes (nuages, extinction atmosphérique, etc.)

Les erreurs photométriques sont propagées en tenant compte des erreurs sur T1 et sur la somme des comparateurs

Normalisation finale :

Le flux relatif est normalisé par sa médiane sur toute la série

La courbe de lumière normalisée (rel_flux_T1_fn) est centrée autour de 1.0

Les résidus (rel_flux_T1_fn_residual) indiquent l'écart par rapport à la valeur médiane

#### Visualisation et statistiques

Courbe de lumière :

Affichage en temps réel de la courbe de lumière normalisée (flux vs temps)

Les points sont colorés selon leur qualité (résidus, erreurs)

Zoom et navigation interactifs disponibles

Statistiques de qualité :

RMS : Écart-type des résidus (Root Mean Square) - indique la précision photométrique

Précision : Erreur moyenne sur les mesures

FWHM moyen : Qualité de la mise au point sur la série

Airmass : Suivi de l'élévation de l'objet pendant l'observation

Métadonnées enregistrées :

Temps d'observation (JD-UTC)

Position de chaque étoile (X, Y en pixels)

Flux net, erreurs, fond de ciel pour T1

Flux relatif normalisé et résidus

Paramètres atmosphériques (airmass, FWHM)

### Export des résultats

Fichier CSV : Export de la courbe de lumière (temps, flux normalisé, erreurs)

Rapport : Génération d'un rapport détaillé avec les paramètres mesurés

### Ajustement de modèle

L'ajustement de modèle permet d'optimiser les paramètres du transit pour obtenir le meilleur accord entre le modèle théorique et les observations. L'objectif est d'obtenir un ajustement de qualité avec des résidus minimaux et des critères statistiques satisfaisants.

#### Paramètres ajustables

Paramètres du transit (ajustement automatique) :

Rp/Rs (rapport rayon planète/étoile) : Ajusté automatiquement via le bouton "🔧 Ajuster Rp/Rs & T0"

T0 (temps de transit central) : Ajusté automatiquement pour minimiser le Chi²

Période : Fixée depuis la base de données (pylightcurve/NASA/ExoClock)

Profondeur : Dérivée de Rp/Rs (profondeur ≈ (Rp/Rs)²)

Paramètres de détrending (ajustement manuel) :

AIRMASS : Correction de l'extinction atmosphérique (cochez si l'objet traverse une large gamme d'airmass)

FWHM_Mean : Correction des variations de seeing (cochez si le seeing varie significativement)

Sky/Pixel_T1 : Correction des variations du fond de ciel autour de T1

X_T1 / Y_T1 : Correction des dérives de position (guiding, flexure)

Filtrage des données :

Sigma clipping : Exclut automatiquement les points aberrants (> N sigma)

Fenêtre de transit : Utilisez les sliders pour définir précisément le début et la fin du transit

Exclusion manuelle : Cliquez sur un point dans le graphique pour l'exclure de l'analyse.Un bouton reset permet de

retrouver les points supprimés.

#### Objectif de l'ajustement

L'objectif est d'obtenir un modèle qui :

Reproduit fidèlement la forme du transit observé

Minimise les résidus (différence entre données et modèle)

Produit des résidus statistiquement normaux (bruit blanc, pas de corrélations)

#### Critères de qualité

Les critères suivants sont calculés en temps réel et affichés dans la section

"3. Qualité (Temps réel)" :

Chi² réduit :

Objectif : ~1.0 (idéalement entre 0.8 et 1.2)

Interprétation :

< 0.8 : Erreurs sur-estimées ou modèle trop simple

0.8 - 1.2 : Excellent ajustement

> 1.2 : Bruit non modélisé ou mauvais ajustement

Test de Shapiro-Wilk (normalité des résidus) :

Objectif : p-value > 0.05

Interprétation :

p > 0.05 : Résidus normalement distribués (bon signe)

p < 0.05 : Résidus non-gaussiens (bruit rouge, corrélations)

ACF (Autocorrélation) Lag 1 :

Objectif : |ACF| < 0.2 (proche de 0)

Interprétation :

|ACF| < 0.2 : Bruit blanc (pas de corrélations temporelles)

|ACF| > 0.2 : Bruit rouge (corrélations temporelles présentes)

RMS/Sigma OOT (écart-type hors transit) :

Objectif : Le plus faible possible

Interprétation : Indique la précision photométrique de votre observation

SNR (Signal-to-Noise Ratio) :

Objectif : SNR > 5 pour une détection fiable, SNR > 10 pour une mesure précise

Calcul : SNR = profondeur_du_transit / sigma_OOT

O-C (Observé - Calculé) :

Objectif : |O-C| < quelques minutes (selon la précision attendue)

Interprétation : Différence entre le temps de transit observé et celui prédit par l'éphéméride

#### Stratégie d'ajustement recommandée

Étape 1 : Ajustement initial

Chargez votre CSV de courbe de lumière

Entrez le nom de la planète et le filtre

Cliquez sur "Générer Modèle" pour créer le modèle théorique

Cliquez sur "🔧 Ajuster Rp/Rs & T0" pour l'ajustement automatique initial

Étape 2 : Amélioration du détrending

Examinez les résidus dans le panneau inférieur

Si vous voyez une tendance avec l'airmass, cochez AIRMASS

Si le seeing varie, cochez FWHM_Mean

Si le fond de ciel varie, cochez Sky/Pixel_T1

Réévaluez les critères de qualité après chaque modification

Étape 3 : Filtrage des données

Utilisez les sliders pour définir précisément la fenêtre de transit

Activez le sigma clipping si nécessaire (valeur typique : 3-5 sigma)

Excluez manuellement les points aberrants en cliquant dessus

Étape 4 : Optimisation finale

Réajustez Rp/Rs & T0 après chaque modification de détrending

Vérifiez que le Chi² réduit est proche de 1.0

Vérifiez que Shapiro-Wilk p > 0.05 et |ACF| < 0.2

Le modèle ajusté (ligne rouge) doit suivre fidèlement les données

Étape 5 : Validation

Une fois satisfait des critères de qualité, cliquez sur "Valider & Exporter"

Le rapport (final-report.txt) et le graphique (report.png) sont générés

Le rapport contient tous les paramètres ajustés et les critères de qualité

#### Visualisation

Graphique principal :

Données observées (points noirs)

Modèle théorique (ligne bleue) : depuis la base de données

Modèle ajusté (ligne rouge) : après optimisation de Rp/Rs et T0

Panneau de résidus :

Affiche les résidus (données - modèle ajusté)

Permet d'identifier les tendances résiduelles et les points aberrants

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Photométrie Astéroïdes

L'onglet Photométrie Astéroïdes permet de mesurer la magnitude des astéroïdes, de réaliser de l'astrométrie précise et de générer des rapports au format ADES (Asteroid Data Exchange Standard).

### Chargement d'images

Ouvrir un dossier : Utilisez le bouton "📁 Charger images" pour charger un dossier contenant des images FITS calibrées.

Navigation : Utilisez le slider ou les boutons de navigation (⏮ ◀ ▶ ⏭) pour parcourir les images

Défilement automatique : Utilisez le bouton ▶ pour activer/désactiver le défilement automatique

### Récupération des éphémérides

ID Cible : Entrez le numéro ou le nom de l'astéroïde (ex: "433" pour Eros)

Formats acceptés par JPL Horizons :

Numéro d'astéroïde : 433 (Eros), 1 (Cérès), 2021 (numéros MPC)

Désignation provisoire : 2021 AB (format MPC)

Nom officiel : Eros, Ceres (noms reconnus par JPL Horizons)

Comètes : C/2020 F3 (NEOWISE) ou numéro de comète

Si l'objet n'a pas d'ID ou n'est pas trouvé :

ID vide : Un message d'erreur s'affiche : "ID cible vide"

Objet introuvable : L'application tente plusieurs méthodes de récupération :

Tentative 1 : Requête standard avec période de 3 heures autour de l'observation

Tentative 2 : Requête avec paramètres minimaux (RA/Dec + magnitude uniquement)

Tentative 3 : Période réduite à 30 minutes

Tentative 4 : Requête pour une seule date précise

Si toutes les tentatives échouent, un message d'erreur détaillé est affiché

Causes possibles d'échec :

ID incorrect ou inconnu dans la base JPL Horizons

Nom d'objet mal orthographié

Objet trop récent (pas encore dans la base de données)

Problème de connexion internet (requête vers JPL Horizons)

Solutions :

Vérifiez l'ID sur le site [JPL Horizons](https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/) avant de l'utiliser

Pour les objets récents, utilisez la désignation provisoire complète du MPC

Assurez-vous d'avoir une connexion internet active

Vérifiez que la date d'observation (DATE-OBS dans le header FITS) est valide

Code Obs. : Entrez votre code observatoire MPC (ex: "500" pour Greenwich)

Pas Éphémérides : Choisissez le pas d'éphémérides :

1m = ~180 points pour 3h (très précis)

2m = ~90 points pour 3h (recommandé)

5m = ~36 points pour 3h (rapide)

10m = ~18 points pour 3h (moins précis)

Récupérer : Cliquez sur "🔭 Récupérer Éphémérides"

### Workflow pour objets sans ID (nouvelle découverte)

Si vous observez un objet qui n'a pas encore d'ID MPC ou qui n'est pas dans la base JPL Horizons, vous pouvez suivre ce workflow :

Sauter la récupération d'éphémérides :

Ne remplissez pas le champ "ID Cible" ou laissez-le vide

Cliquez directement sur "🧭 Lancer l'Astrométrie" ou "🧭 Batch Astrométrie"

Effectuer l'astrométrie :

L'astrométrie fonctionne indépendamment des éphémérides

Elle nécessite seulement un WCS initial dans les headers FITS

L'astrométrie sera effectuée normalement sur toutes vos images

Sélectionner T1 sur la première et la dernière image :

Allez sur la première image de la série, puis cliquez-gauche sur l'objet pour désigner T1.

Allez sur la dernière image, puis cliquez-gauche sur l'objet pour désigner T1 à nouveau.

Ces deux positions servent d’« ancres » : le logiciel en déduit la position de T1 sur les images intermédiaires si besoin.

Les coordonnées (RA, Dec) sont calculées via le WCS.

Comment la position de T1 est-elle calculée sur chaque image sans éphémérides ?

Pour chaque image, le logiciel utilise une interpolation linéaire entre la première et la dernière ancre, en fonction du temps d’observation (JD) de l’image :

Il calcule la fraction de temps entre la première et la dernière image : frac = (JD_image − JD_première) / (JD_dernière − JD_première).

Les deux positions ancres (RA, Dec) sont converties en coordonnées cartésiennes sur la sphère céleste (pour éviter les discontinuités en RA à 0°/360°).

La position interpolée est : position = position_première + frac × (position_dernière − position_première), puis reconversion en RA/Dec.

Cette position (RA, Dec) est transformée en pixels via le WCS de l’image, puis un centroïde local affine la position pour chaque mesure photométrique.

En pratique, on suppose que l’objet se déplace de façon quasi linéaire sur le ciel entre la première et la dernière prise ; c’est une approximation raisonnable sur une série courte (quelques heures).

Configurer la photométrie :

Sur une image de référence, cliquez sur "⭕ SET-UP PHOTOMÉTRIE" pour définir T1/comparateurs et les apertures.

En cas de comète diffuse (FWHM instable), privilégiez le mode image par image (voir ci-dessous).

Résultats photométriques

Mode comète (image par image) :

Bouton "📸 PHOTOMÉTRIE IMAGE COURANTE (Comètes)"

CSV cumulatif : `results/<objet>_photometrie_image_par_image.csv`

Colonnes : filename, JD-UTC, date_obs, filter_used, delta-to_G, mag_T1_G, rmsMag_T1

Mode astéroïdes (batch) :

Bouton "📊 PHOTOMÉTRIE BATCH (Astéroïdes)"

Résultats batch standards dans photometrie/results.csv (+ light_curve.txt)

Copie compilée exportée dans results.

Sans éphémérides :

Le suivi T1 reste possible via priorité :

positions ZA0/astrométriques déjà calculées,

ancres manuelles (première/dernière image),

position fixe de référence (fallback).

La magnitude peut être calculée via comparateurs Gaia (si comparateurs valides).

Après obtention de l'ID :

Une fois que l'objet a reçu un ID MPC, vous pouvez relancer "🔭 Récupérer Éphémérides"

Les éphémérides permettront le positionnement automatique de T1 et compléteront les rapports

### Sélection de la cible (T1)

Position automatique (si éphémérides disponibles) : Si les éphémérides sont chargées, la position de l'astéroïde est calculée automatiquement

Clic manuel : Cliquez sur l'astéroïde dans l'image pour le sélectionner manuellement

### Sélection des étoiles de comparaison

Ouvrir la fenêtre de sélection : Cliquez sur "Sélectionner les comps"

Critères de sélection :

Étoiles dans un rayon de 15 arcminutes

Magnitude appropriée (ni trop faible, ni saturée)

Exclusion automatique des étoiles variables connues (Gaia DR3)

Validation : Cliquez sur "Valider" pour confirmer votre sélection

### Photométrie

La photométrie peut être effectuée sur une image unique ou en mode batch sur toute la série. La précision de la photométrie dépend de la qualité de l'astrométrie préalable.

#### Méthodes d'astrométrie et leur impact sur la photométrie

Avant de lancer la photométrie, vous devez choisir une méthode d'astrométrie qui influence la précision du positionnement de T1 :

Astrométrie Zero-Aperture (extrapolation) :

Principe : Utilise plusieurs ouvertures photométriques et extrapole les positions astrométriques à zéro ouverture pour minimiser les biais

Avantages :

Précision maximale (typiquement RMS < 0.1 arcsec)

Minimise les erreurs systématiques liées au rayon d'ouverture

Idéal pour des observations de haute précision

Inconvénients :

Plus lent (nécessite plusieurs mesures par étoile)

Optimisé en batch (4 images sur 5 utilisent une extrapolation rapide)

Quand l'utiliser : Observations nécessitant une précision astrométrique maximale (astéroïdes, objets faibles, mesures de haute précision)

Astrométrie Classique (FWHM) :

Principe : Utilise une seule ouverture optimisée selon le FWHM de l'image

Avantages :

Rapide (une seule mesure par étoile)

Suffisant pour la plupart des observations

Précision typique : RMS ~ 0.2-0.3 arcsec

Inconvénients :

Légèrement moins précis que zero-aperture

Peut avoir des biais systématiques pour certaines configurations

Quand l'utiliser : Observations standards, traitement rapide de grandes séries

#### Modes de photométrie

Photométrie image par image (Comètes) :

Bouton : "📸 PHOTOMÉTRIE IMAGE COURANTE (Comètes)"

Fonctionnement :

Traite uniquement l'image actuellement affichée

Utilise la configuration définie via "⭕ SET-UP PHOTOMÉTRIE"

Calcule mag_T1_G à partir des comparateurs Gaia

Met à jour un CSV cumulatif dans results

Utilisation :

Cas comètes / objets diffus (réglages fins image par image)

Contrôle qualité avant génération finale ADES

Prérequis :

Image chargée et affichée

Astrométrie effectuée (pour un positionnement précis de T1)

Photométrie batch (Astéroïdes) :

Bouton : "📊 PHOTOMÉTRIE BATCH (Astéroïdes)"

Fonctionnement :

Traite automatiquement toutes les images du dossier chargé

Utilise la configuration photométrique validée

Applique les mêmes apertures à toutes les images

Génère une courbe de lumière complète

Utilisation :

Pour traiter une série complète d'observations

Après avoir validé la configuration sur une image de référence

Pour générer les données photométriques finales

Prérequis :

Configuration photométrique validée (via photométrie image par image)

Astrométrie effectuée sur toutes les images (ou en batch)

Éphémérides facultatives (fallbacks automatiques disponibles)

Options d'optimisation batch (Zero-Aperture uniquement) :

"Toutes les images" : Extrapolation zero-aperture complète sur toutes les images

Précision maximale sur toute la série

Plus lent mais meilleure qualité

Recommandé pour observations de haute précision

"Optimisé (1 sur 5)" : Extrapolation complète seulement sur 1 image sur 5

Les autres images utilisent l'astrométrie classique (sans extrapolation)

5 fois plus rapide que le mode "Toutes les images"

Précision légèrement réduite mais généralement suffisante

Recommandé pour grandes séries d'observations

Cette option n'affecte que l'astrométrie zero-aperture en mode batch

L'astrométrie classique traite toujours toutes les images de la même manière

#### Workflow recommandé

Préparation :

Chargez le dossier d'images calibrées

Récupérez les éphémérides de l'astéroïde

Effectuez l'astrométrie (zero-aperture ou classique) sur au moins une image de référence

Configuration photométrique (image par image) :

Naviguez vers une image de bonne qualité (bon seeing, bon SNR)

Cliquez sur l'image pour sélectionner T1 (l'astéroïde)

Cliquez sur "⭕ SET-UP PHOTOMÉTRIE"

Configurez les apertures (rayon, annulus)

Sélectionnez les étoiles de comparaison

Validez la configuration

Traitement photométrique :

Comètes : utilisez "📸 PHOTOMÉTRIE IMAGE COURANTE (Comètes)" et avancez image par image

Astéroïdes : utilisez "📊 PHOTOMÉTRIE BATCH (Astéroïdes)"

Le CSV de photométrie est compilé automatiquement dans results

Validation :

Vérifiez les magnitudes mag_T1_G et leurs incertitudes

Vérifiez la courbe de lumière générée

Examinez les résidus photométriques

Si nécessaire, ajustez la configuration et relancez

### Génération du rapport ADES

Finalisation ADES : ouvrez le tableau zéro-ouverture puis cliquez sur :

"🧾 Création des rapports ADES"

Rapports générés :

ADES final (standard)

ADES final ZA0 (extrapolation ouverture nulle)

Photométrie intégrée :

mag_T1_G et rmsMag_T1 sont injectés dans ADES/ADES_ZA0 si disponibles

logSNR est calculé depuis rmsMag_T1 avec :

SNR ≈ 1.0857 / sigma_mag

logSNR = log10(SNR)

Exports :

Les rapports finaux sont écrits dans le dossier results.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 5.1 Astrométrie Zero-Aperture

L'astrométrie zero-aperture est une méthode avancée qui permet d'obtenir une astrométrie très précise en minimisant les biais liés au rayon d'ouverture photométrique. La méthodologie est alignée sur le projet Zero-Aperture-Astrometry (https://github.com/bensharkey/Zero-Aperture-Astrometry).

#### Principe

La méthode zero-aperture fonctionne en :

Mesurant la position des étoiles de référence avec plusieurs rayons d'ouverture (6 ouvertures)

Pour chaque aperture : calcul d’un WCS, puis résidus RA et Dec (écart calcul–catalogue) en arcsec pour chaque étoile

Extrapolation à rayon = 0 :

RMS : fit (pondéré) du RMS total en fonction de l’aperture, extrapolation à 0 → RMS zero-aperture

Décalage systématique : fit des résidus moyens RA et Dec en fonction de l’aperture, extrapolation à 0 → décalage à corriger ; un WCS corrigé est produit en appliquant ce décalage au WCS

Calcul d’un WCS optimisé (WCS corrigé zero-aperture lorsque disponible) et de statistiques détaillées (RMS global, RMS RA/Dec, corrélation, outliers, offsets résiduels à aperture 0, etc.)

Cette méthode est plus précise que la méthode classique (une seule ouverture basée sur le FWHM) mais est également plus lente.

#### Interface

Dans l'onglet Photométrie Astéroïdes, la section "Paramètres Astrométrie" contient :

FWHM [px] : FWHM moyen des étoiles en pixels

Seuil [σ] : Seuil de détection des étoiles (sigma du bruit)

Gaia Gmax : Magnitude limite pour les étoiles Gaia (plus grand = plus d'étoiles)

Match [″] : Rayon de matching en arcsec entre détection et Gaia

GPU : Option pour utiliser le GPU si disponible (CuPy)

Méthode : Combobox pour choisir entre :

"Zero-Aperture (extrapolation)" → Mode zero-aperture (plus précis)

"Classique (FWHM)" → Mode simple et rapide

#### Tutoriel : Astrométrie Zero-Aperture (image unique)

Charger les images

Cliquez sur "📁 Charger images" et sélectionnez un dossier contenant des FITS calibrés avec WCS initial

(Recommandé) Récupérer les éphémérides

Entrez l'ID de l'astéroïde et le code observatoire

Réglez le pas d'éphémérides (2m recommandé)

Cliquez sur "🔭 Récupérer Éphémérides"

Choisir la méthode Zero-Aperture

Dans "Paramètres Astrométrie", vérifiez/ajustez FWHM, Seuil [σ], Gaia Gmax, Match [″]

Dans le combobox "Méthode", sélectionnez "Zero-Aperture (extrapolation)"

(Optionnel) Cochez "Utiliser GPU" si disponible

Lancer l'astrométrie

Assurez-vous d'être sur l'image voulue (navigation via slider/boutons)

Cliquez sur "🧭 Lancer l'Astrométrie"

Le processus :

Détecte les étoiles dans l'image

Les match avec le catalogue Gaia DR3

Mesure les positions avec plusieurs apertures

Extrapole à zero-aperture

Calcule le WCS optimisé

Résultat

Le WCS de l'image est mis à jour (solution ajustée avec Gaia)

Des mots-clés astrométriques sont ajoutés au header FITS :

ASTREF : Catalogue de référence (Gaia DR3)

ASTRRMS : RMS global (arcsec)

ASTRRMSR : RMS RA (arcsec)

ASTRRMSD : RMS Dec (arcsec)

ASTRMSC : RMS méthode classique (arcsec)

ASTRMSZ : RMS zero-aperture (arcsec)

ASTNREF : Nombre d'étoiles de référence

ASTNOUT : Nombre d'outliers (>3σ)

ASTMETHOD : Méthode utilisée (zero-aperture)

ASTR2 : R² de la régression zero-aperture (si disponible)

En interne, les statistiques peuvent inclure les offsets résiduels à aperture 0 (RA/Dec en arcsec) et le WCS corrigé (après application du décalage extrapolé), utilisé comme WCS final lorsque la méthode zero-aperture est retenue

L'interface met à jour le WCS interne et rafraîchit l'affichage

#### Tutoriel : Batch Astrométrie Zero-Aperture

Charger le dossier d'images

Même étape que ci-dessus (bouton "📁 Charger images")

Choisir Zero-Aperture comme méthode

Dans "Méthode", laissez "Zero-Aperture (extrapolation)"

Lancer le batch

Cliquez sur "🧭 Batch Astrométrie (Thread)"

Le processus :

Parcourt toutes les images du dossier

Pour 1 image sur 5, lance la zero-aperture complète

Pour les 4 autres, utilise une version optimisée (skip extrapolation) pour gagner du temps

Résultat batch

Chaque fichier FITS se voit ajouter une solution WCS et des mots-clés ASTR*

Le log indique pour chaque image : méthode utilisée, RMS estimé, nombre d'étoiles, etc.

Vous obtenez une série d'images astrométrées, prêtes pour :

La mesure de positions d'astéroïde

L'export MPC/ADES

#### Comparaison Zero-Aperture vs Classique

Zero-Aperture (extrapolation) :

✅ Avantages : Meilleure précision, réduit les biais systémiques, statistiques détaillées

❌ Inconvénients : Plus lent

À utiliser si : Vous cherchez la meilleure précision possible (soumissions MPC), le champ contient suffisamment d'étoiles Gaia

Classique (FWHM) :

✅ Avantages : Rapide, simple

❌ Inconvénients : RMS généralement moins bon, moins robuste

À utiliser si : Vous voulez un résultat rapide, contrôle de champ, test rapide

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Photométrie Transitoires

L'onglet Photométrie Transitoires est conçu pour l'analyse rapide d'événements transitoires (novae, supernovae, variables, etc.).

### Workflow

Le processus est similaire à celui de la photométrie d'astéroïdes :

Chargement d'image : Ouvrez une image FITS

Astrométrie : Résolution du champ (en ligne ou locale)

Sélection de la cible : Cliquez sur l'objet transitoire

Sélection des comps : Choisissez des étoiles de comparaison

Analyse : Calcul automatique de la magnitude

### Différences principales

Optimisé pour la rapidité : Interface simplifiée pour un traitement rapide

Pas de format ADES : Les résultats sont exportés en CSV standard

Analyse de séries : Traitement par lots possible

### Tutoriel

Chargez les images calibrées du transitoire

Marquez la source transitoire (clic ou coordonnées)

Choisissez des étoiles de comparaison stables

Lancez la photométrie et suivez la magnitude vs temps

Exportez la courbe de lumière pour archivage ou publication

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Analyse de Données

L'onglet Analyse de Données propose des outils d'analyse avancés pour les courbes de lumière. Il contient 4 sous-onglets :

A. Détermination Période : Recherche de période orbitale

B. Recherche & Analyse TTV : Analyse des Transit Timing Variations

C. Analyse Système Multiple : Comparaison de plusieurs planètes

D. Simulation N-body : Simulation gravitationnelle de systèmes planétaires

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 7.1 Sous-onglet A : Détermination Période

#### But

Déterminer la période orbitale d'une exoplanète et extraire les mid-times de transit à partir d'un fichier de courbe de lumière.ç

#### Fonctionnalités principales

Chargement de courbe de lumière : Format CSV/TXT (temps, flux, erreur)

Périodogrammes :

Lomb-Scargle : Détection de périodicité dans les données

BLS (Box Least Squares) : Détection de transits

Plavchan : Méthode alternative

Extraction automatique des mid-times : Génération d'un CSV de mid-times pour l'analyse TTV

#### Tutoriel

Charger la courbe de lumière

Cliquez sur "Charger CSV" et sélectionnez votre fichier

Format attendu : colonnes temps (JD), flux (normalisé), erreur (optionnel)

Lancer la recherche de période

Choisissez la méthode (Lomb-Scargle, BLS, ou Plavchan)

Cliquez sur "Lancer Périodogramme"

Le graphique affiche les pics de période

Identifier la période orbitale

Examinez le périodogramme pour identifier le pic principal

La période proposée est affichée dans l'interface

Extraire les mid-times

cet outil permet de calculer les O-C

Utilisez les outils pour extraire les mid-times de transit

Sauvegardez le CSV de mid-times

Ce CSV servira d'entrée pour l'onglet B (TTV)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 7.2 Sous-onglet B : Recherche & Analyse TTV

#### But

Analyser les Transit Timing Variations (TTV) à partir des mid-times de transit. Les TTV peuvent révéler la présence de planètes supplémentaires dans le système.

#### Fonctionnalités principales

Chargement des mid-times : CSV de mid-times ou tableau O-C

Calcul des O-C : Calcul des résidus O-C (en jours/minutes)

Affichage de la courbe TTV : Visualisation interactive avec TTVViewer

Fit MCMC sinusoïdal : Ajustement d'un ou plusieurs sinusoïdes aux données TTV

Paramètres configurables :

Nombre de fréquences : Nombre de sinusoïdes à ajuster

nwalkers : Nombre de marcheurs MCMC (défaut: 32)

nsteps : Nombre d'itérations MCMC (défaut: 5000)

burn-in : Fraction de burn-in (défaut: 0.25)

Visualisation avancée :

Courbe TTV principale + panneau de résidus

Échelles dynamiques basées sur l'amplitude

RMS des résidus affiché

Génération de rapport TTV : Rapport complet avec :

Amplitude TTV, Période TTV (P_ttv en époques & jours)

BIC nul vs BIC TTV, interprétation

Vérification physique (ratio P_ttv/P_orb)

Prédiction de résonances (1:2, 2:3, 3:2, 2:1, 3:1)

#### Tutoriel

Charger les mid-times

Cliquez sur "Charger CSV" et sélectionnez le fichier de mid-times généré en A

Vérifiez la P_orb détectée ou saisissez-la si nécessaire

Afficher la courbe TTV

Cliquez sur "Afficher O-C" pour voir la courbe TTV

Configurer les paramètres de fit

Cliquez sur le bouton "⚙️ Param. Fit"

Ajustez :

Nombre de fréquences : 1 pour un signal simple, 2-3 pour des signaux complexes

nwalkers : 32-64 (plus = meilleur échantillonnage mais plus lent)

nsteps : 5000-10000 (plus = meilleure convergence)

burn-in : 0.25 (fraction à ignorer au début)

Lancer le fit TTV

Cliquez sur "Lancer Fit TTV (MCMC)"

Le processus peut prendre quelques minutes selon les paramètres

Inspectez :

La sinusoïde ajustée sur la courbe TTV

Le panneau de résidus, RMS, etc.

Générer le rapport TTV

Cliquez sur "Générer Rapport TTV"

Le rapport contient :

Les paramètres du fit (amplitude, période, phase)

Les statistiques (BIC, RMS)

Les prédictions de résonances (périodes possibles des planètes perturbatrices)

Sauvegardez le fichier texte

Ce rapport servira pour l'onglet C (système multiple) et le transfert vers D

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 7.3 Sous-onglet C : Analyse Système Multiple

#### But

Comparer plusieurs rapports TTV (plusieurs planètes) pour analyser un système multi-planétaire.

#### Fonctionnalités principales

Chargement de plusieurs rapports TTV : Fichiers .txt générés en B

Affichage dans une liste : Chaque rapport affiche P_orb et P_ttv de la planète

Analyse des paires de planètes :

Ratio des périodes (P₂/P₁)

Différences de phase (Δφ)

Indices de résonance potentielle

Génération d'un rapport système multiple : Rapport comparatif (texte)

Bouton "Transférer vers Simulation N-body" :

Tri des rapports par P_orb

Remplissage automatique de l'onglet D avec les planètes (P_orb, masses estimées)

Détection des périodes orbitales dupliquées avec avertissement

#### Tutoriel

Ajouter des rapports

Cliquez sur "➕ Ajouter Rapport" et sélectionnez plusieurs fichiers de rapport TTV

Chaque fichier correspond à une planète différente

Vérifiez dans la liste que P_orb et P_ttv sont cohérents pour chaque planète

Analyser le système

Cliquez sur "🚀 Analyser Système" pour générer un rapport comparatif

Le rapport contient :

Les ratios de périodes entre paires de planètes

Les différences de phase

Les indices de résonance

Transférer vers Simulation N-body

Cliquez sur "🔄 Transférer vers Simulation N-body"

Entrez la masse de l'étoile

Pour chaque planète :

Vérifiez la période orbitale (P_orb)

Confirmez/ajustez la masse estimée (Mjup)

Attention : Si deux planètes ont la même P_orb, une boîte de dialogue vous avertit

Passez à l'onglet D pour lancer la simulation

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 7.4 Sous-onglet D : Simulation N-body

#### But

Simuler numériquement les interactions gravitationnelles entre les planètes d'un système et calculer les TTV simulés.

#### Prérequis

rebound : Bibliothèque Python pour simulations N-body (pip install rebound)

ultranest (optionnel) : Pour le fitting N-body (pip install ultranest)

#### Fonctionnalités principales

Saisie de la masse de l'étoile : En masses solaires (Msun)

Gestion d'une liste de planètes :

Ajout manuel : Entrez m, P, e, i, ω, etc.

Remplissage automatique : Depuis les rapports TTV (onglet C)

Édition/Suppression : Modifiez ou supprimez des planètes

Lancement de simulations N-body :

Intégration temporelle du système

Extraction de temps de transit simulés

Calcul des TTV simulés

(Optionnel) Fitting N-body : Ajustement des paramètres pour reproduire les TTV observées

Visualisations : Évolution orbitale, TTV simulés

#### Tutoriel

Vérifier les dépendances

Assurez-vous que rebound est installé

Si ce n'est pas le cas, l'onglet affiche un message avec la commande pip install rebound

Remplir les planètes

Option 1 : Utilisez le bouton "Transférer vers Simulation N-body" en C

Option 2 : Ajoutez manuellement des planètes (m, P, e, i, ω)

Vérifier la liste des planètes

Vérifiez que les masses sont plausibles

Vérifiez que les périodes sont différentes (NPOAP avertit en cas de P_orb dupliquée)

Configurer la simulation

Entrez la masse de l'étoile

(Si disponible) Configurez les paramètres de simulation (durée, pas de temps, etc.)

Lancer la simulation

Cliquez sur "Lancer Simulation N-body"

Le processus peut prendre du temps selon le nombre de planètes et la durée

Examinez :

Les trajectoires orbitales

Les TTV simulés

Comparer avec les observations

Comparez les TTV simulés avec les TTV observées (onglet B)

Ajustez les paramètres si nécessaire

Utilisez le fitting N-body (si disponible) pour optimiser automatiquement

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Étoiles Binaires

L'onglet Étoiles Binaires permet de modéliser et d'analyser des systèmes d'étoiles binaires à éclipses en utilisant PHOEBE2.

### Prérequis

PHOEBE2 doit être installé pour utiliser cet onglet. Si ce n'est pas le cas, l'application affichera un message avec les instructions d'installation.

### Création d'un système

Type de système :

Binaire à éclipses : Système binaire classique

Système de contact : Étoiles en contact

Créer un Bundle : Cliquez sur "Créer un nouveau Bundle" pour initialiser un système

### Chargement de données observées

Format CSV : Préparez un fichier CSV avec les colonnes :

time : Temps (JD ou jours depuis une référence)

flux : Flux observé (normalisé ou absolu)

error : Erreur sur le flux (optionnel)

Chargement : Utilisez "Parcourir" pour sélectionner votre fichier, puis "Charger les données"

### Paramètres du modèle

Dans la section Paramètres du modèle, vous pouvez ajuster :

Période : Période orbitale en jours

t0 : Époque de référence (JD)

Inclinaison : Angle d'inclinaison du système en degrés

### Calcul du modèle

Calculer le modèle : Lance le calcul avec les paramètres actuels

Visualisation : La courbe de lumière calculée s'affiche avec les observations (si chargées)

### Ajustement des paramètres

Le bouton Ajuster les paramètres lance un processus d'optimisation pour trouver les paramètres qui correspondent le mieux aux observations.

Note : Cette fonctionnalité peut prendre du temps selon la complexité du système.

### Visualisation 3D

Le bouton 🎬 Visualisation 3D ouvre une fenêtre interactive permettant de :

Visualiser l'orbite :

Vue de face : Vue dans le plan orbital (X-Y)

Vue de côté : Vue perpendiculaire montrant l'inclinaison (X-Z)

Vue de dessus : Vue depuis le pôle (Y-Z)

Animation :

Play/Pause : Contrôle de l'animation

Reset : Retour au début

Vitesse : Réglage de la vitesse d'animation (0.1x à 5.0x)

Informations : Affichage en temps réel des paramètres et de la phase orbitale

Trajectoires : Visualisation des orbites complètes des deux étoiles

### Sauvegarde et chargement

Sauvegarder le Bundle : Enregistre votre modèle PHOEBE2 pour réutilisation ultérieure

Charger un Bundle : Recharge un modèle précédemment sauvegardé

### Workflow recommandé

Créer un Bundle (système binaire ou contact)

Charger vos données observées (CSV)

Ajuster manuellement les paramètres de base (période, t0, inclinaison)

Calculer un premier modèle

Utiliser "Ajuster les paramètres" pour optimiser

Visualiser en 3D pour comprendre la géométrie du système

Sauvegarder le Bundle final

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. Easy Lucky Imaging

L'onglet Easy Lucky Imaging permet de traiter des images d'étoiles doubles/binaires avec des techniques de réduction d'images (méthodes REDUC) et de mesurer précisément la séparation et l'angle de position entre deux étoiles.

### 9.1 Mesure de séparation

La fonction Mesure de séparation permet de mesurer précisément la séparation angulaire (ρ) et l'angle de position (θ) entre deux étoiles sur une image astrométriée.

#### Prérequis

Image astrométriée : L'image doit avoir été astrométriée (plate-solving) pour déterminer le Nord céleste et calculer les angles correctement

WCS valide : Les informations WCS (World Coordinate System) doivent être présentes dans l'en-tête FITS

#### Fonctionnalités principales

Détermination automatique du Nord et de l'Est célestes :

Utilise la fonction get_image_orientation() qui calcule précisément l'orientation réelle du Nord et de l'Est sur le capteur via le WCS

Utilise proj_plane_pixel_scales() pour obtenir les échelles pixel exactes

Projette des points célestes (Dec+ pour Nord, RA+ pour Est) sur le plan image

Calcule la rotation du capteur et la parité (Standard ou Inversée/Miroir/Sud)

Sélection interactive des étoiles :

Étoile 1 (Primaire) : Cliquez sur la première étoile, le centroïde est affiné automatiquement

Étoile 2 (Secondaire) : Cliquez sur la seconde étoile, le centroïde est affiné en excluant la position de l'étoile 1

Affichage graphique :

Flèche Nord (N) : Flèche blanche pointant vers le Nord céleste réel

Flèche Est (E) : Flèche blanche pointant vers l'Est céleste réel

Ligne de séparation : Ligne blanche reliant les deux étoiles

Arc theta (θ) : Arc pointillé blanc partant du Nord, passant par l'Est, et allant jusqu'à la séparation

Le sens de l'arc est constant : toujours du Nord vers l'Est, indépendamment de la valeur de θ

L'arc utilise directement les angles WCS calculés pour déterminer le sens

Mesures affichées :

Séparation (ρ) : Séparation angulaire en secondes d'arc (si pixel scale disponible) ou en pixels

Angle de position (θ) : Angle de position depuis le Nord céleste vers la séparation, mesuré positivement vers l'Est (0° = Nord, 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest)

#### Tutoriel

Préparer l'image :

Assurez-vous que l'image a été astrométriée (onglet "Réduction de Données" → Astrométrie)

Chargez l'image dans l'onglet "Easy Lucky Imaging"

Ouvrir la fenêtre de mesure :

Cliquez sur le bouton "Afficher Image pour Mesure"

L'application vérifie automatiquement la présence du WCS

Si le WCS est absent, un message d'erreur s'affiche

Sélectionner l'étoile 1 (Primaire) :

Cliquez sur la première étoile (généralement la plus brillante)

Le centroïde est automatiquement affiné

Un marqueur blanc "+" et le label "Star 1" apparaissent

Sélectionner l'étoile 2 (Secondaire) :

Cliquez sur la seconde étoile

Le centroïde est affiné en excluant la position de l'étoile 1

Un marqueur blanc "+" et le label "Star 2" apparaissent

Lire les mesures :

Séparation (ρ) : Affichée au milieu de la ligne de séparation, en secondes d'arc (") ou en pixels

Angle de position (θ) : Affiché le long de l'arc pointillé, en degrés depuis le Nord vers l'Est

Les valeurs sont aussi affichées dans les champs textuels sous l'image

Vérifier l'affichage :

Vérifiez que la flèche Nord (N) pointe bien vers le Nord céleste

Vérifiez que la flèche Est (E) pointe bien vers l'Est céleste (à 90° du Nord dans le sens horaire céleste)

Vérifiez que l'arc θ part bien du Nord, passe par l'Est, et va jusqu'à la séparation

#### Ajustement du contraste

Utilisez les sliders Minimum et Maximum pour ajuster le contraste de l'image

Le bouton "Réinitialiser (Médiane)" remet les valeurs par défaut

Les valeurs sont centrées sur la médiane de l'image pour un meilleur contraste

#### Réinitialisation

Le bouton "🔄 Réinitialiser" efface toutes les sélections et permet de recommencer

#### Notes techniques

Méthode de calcul du Nord/Est : La fonction get_image_orientation() :

Utilise proj_plane_pixel_scales() pour obtenir les échelles pixel en degrés

Projette un point vers le Nord (Dec+) et un point vers l'Est (RA+) depuis le centre de l'image

Convertit ces coordonnées célestes en pixels via world_to_pixel()

Calcule les angles dans le système matplotlib (0° = droite, sens anti-horaire)

Affichage de l'arc theta :

L'arc utilise les angles north_celestial_angle et east_celestial_angle calculés via WCS

Le sens de l'arc est déterminé par la direction de l'Est depuis le Nord

L'arc part toujours du Nord, passe par l'Est, et continue jusqu'à la séparation

Ce sens est constant et indépendant de la valeur de θ

Précision :

La précision dépend de la qualité de l'astrométrie (WCS)

La précision dépend aussi de l'affinage du centroïde (méthode 2D Gaussienne)

Pour les meilleures mesures, utilisez des images avec un bon SNR et un bon WCS

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. Catalogues

L'onglet Catalogues permet d'extraire et de gérer des données depuis divers catalogues astronomiques. Il est organisé en sous-onglets selon le type d'objet :

Étoiles : Extraction depuis Gaia DR3, TESS EBS, etc.

Astéroïdes & Comètes : Téléchargement et sélection depuis les catalogues MPC (NEA.txt, AllCometEls.txt)

Étoiles Binaires : Création de catalogues de binaires physiques à partir de Gaia DR3

Exoplanètes : Extraction depuis Exoplanet.eu et autres sources

### 10.1 Sous-onglet Étoiles

Permet d'extraire des données d'étoiles depuis divers catalogues :

Gaia DR3 : Extraction de données astrométriques et photométriques

TESS EBS : Catalogue des étoiles binaires à éclipses observées par TESS

Autres catalogues : Via Vizier/CDS

### 10.2 Sous-onglet Astéroïdes & Comètes

#### Téléchargement des catalogues MPC

Télécharger les catalogues :

Cliquez sur le bouton "Télécharger catalogues MPC"

Les fichiers NEA.txt (astéroïdes géocroiseurs) et AllCometEls.txt (comètes) sont téléchargés automatiquement

Les catalogues sont sauvegardés dans ~/.NPOAP/catalogues/

Sélection du type d'objet :

Utilisez les boutons radio pour choisir "Astéroïdes" ou "Comètes"

Le catalogue correspondant est chargé et affiché dans le tableau

#### Affichage et tri

Tableau interactif : Les données sont affichées dans un tableau avec colonnes triables

Tri : Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier par ce critère

Filtres :

Comètes : Case à cocher "☄️ Périodique uniquement" pour filtrer les comètes périodiques

Astéroïdes : Tri par périgée, distance minimale à la Terre, magnitude, date de périgée

#### Colonnes disponibles

Pour les astéroïdes :

Numéro MPC : Numéro d'identification

Désignation : Nom ou désignation provisoire

Magnitude H : Magnitude absolue

Périgée (UA) : Distance au périhélie

Distance min Terre (UA) : Distance minimale à la Terre

Date Périgée : Date du prochain périgée

Pour les comètes :

Désignation : Désignation MPC

Nom : Nom usuel de la comète

Type : Périodique, Non périodique, Disparue, Inconnue

Magnitude H : Magnitude absolue

Distance Périhélie (UA) : Distance au périhélie

Date Périhélie : Date du périhélie (format YYYY-MM-DD)

Période (a) : Période orbitale en années (pour les comètes périodiques)

### 10.3 Sous-onglet Étoiles Binaires

Cet onglet permet de créer des catalogues d'étoiles binaires physiques à partir de fichiers CSV Gaia DR3, en utilisant la méthode de séparation linéaire décrite par Laurent (2022).

#### Principe

La méthode calcule la séparation linéaire (en parsecs) entre deux étoiles proches en utilisant :

La séparation angulaire observée

Les parallaxes Gaia DR3 pour calculer les distances

Les mouvements propres pour identifier les couples physiques

Les couples avec une séparation linéaire inférieure à un seuil (par défaut 10000 UA) sont considérés comme des binaires physiques probables.

#### Utilisation

Sélection du fichier Gaia DR3 :

Cliquez sur "Parcourir" pour sélectionner un fichier CSV Gaia DR3 (ou .csv.gz compressé)

Ce fichier doit contenir les colonnes standard Gaia DR3 (ra, dec, parallax, pmra, pmdec, etc.)

Configuration :

Séparation angulaire max (arcsec) : Définissez la séparation angulaire maximale à rechercher (ex: 10 arcsec)

Cette valeur limite la recherche aux couples proches en projection

Lancer l'analyse :

Cliquez sur "Lancer l'analyse"

Le processus :

Lit le fichier Gaia DR3

Identifie les paires d'étoiles proches (séparation angulaire < seuil)

Pour chaque paire, interroge Gaia DR3 pour obtenir les données complètes (parallaxes, mouvements propres)

Calcule la séparation linéaire

Filtre les couples physiques (séparation linéaire < 10000 UA et mouvements propres similaires)

Deux fichiers CSV sont générés :

linear_separation_all_*.csv : Tous les couples analysés

linear_separation_physical_*.csv : Uniquement les couples physiques probables

Format de sortie :

Les colonnes ra1, dec1, ra2, dec2 sont au format sexagésimal (hh:mm:ss.sss, ±dd:mm:ss.sss)

Les colonnes incluent : séparation angulaire, séparation linéaire, angle de position, magnitudes, etc.

#### Export vers NINA

Sélection du fichier CSV :

Cliquez sur "Parcourir" pour sélectionner le fichier CSV de binaires (généralement linear_separation_physical_*.csv)

Répertoire de sortie :

Sélectionnez le répertoire où les fichiers JSON NINA seront créés

Conversion :

Cliquez sur "📤 Convertir en JSON NINA"

Pour chaque binaire dans le CSV, un fichier JSON est créé pour la première composante (ra1, dec1)

Les fichiers JSON sont au format NINA Advanced Sequencer, prêts à être importés

Le nom de la cible inclut : nom du binaire, identifiant Gaia, magnitude G, séparation angulaire, angle de position

Note : Les logs de conversion sont écrits dans le répertoire logs/ de NPOAP.

### 10.4 Sous-onglet Exoplanètes

Permet d'extraire des données d'exoplanètes depuis :

Exoplanet.eu : Base de données complète d'exoplanètes

Autres sources : Via Vizier/CDS

Les données extraites peuvent être exportées en CSV pour analyse ultérieure.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'onglet Spectroscopie permet de charger, visualiser et analyser des spectres astronomiques. Il comprend deux types d'analyse :

Analyse de spectres d'étoiles : Mesure de raies, normalisation de continuum, analyse spectrale standard

Analyse de galaxies avec Prospector : Inférence de propriétés stellaires à partir de SED (Spectral Energy Distribution)

### Chargement de spectres

Format supporté : FITS ou texte (CSV)

Chargement : Utilisez le bouton "Charger spectre" pour sélectionner votre fichier

Détection automatique : L'application détecte automatiquement le format (FITS structuré, FITS standard, ASCII)

### Visualisation

Graphique flux vs longueur d'onde : Affichage interactif du spectre

Zoom : Utilisez les outils de zoom pour examiner des régions spécifiques

Navigation : Parcourez le spectre avec les contrôles

### Outils d'analyse de spectres d'étoiles

#### Normalisation de continuum

Bouton "Normaliser Continuum" : Calcule et applique une normalisation du continuum

Méthode : Ajustement polynomial du continuum (gère automatiquement les valeurs non-finies)

Résultat : Le spectre normalisé est affiché avec le continuum ajusté

#### Analyse de raies spectrales

Une fois un spectre chargé et normalisé, vous pouvez :

Sélectionner une région : Cliquez-glisser sur le graphique pour définir une région spectrale

Mesurer des quantités :

Équivalent de largeur (EW) : Largeur équivalente d'une raie

Flux de raie : Flux intégré dans la raie

Centroïde : Position centrale de la raie

FWHM : Largeur à mi-hauteur de la raie

### Analyse de galaxies avec Prospector (Optionnel)

Prospector permet d'inférer les propriétés stellaires des galaxies à partir de leurs spectres et/ou de leurs données photométriques (SED).

#### Prérequis

Prospector installé : Utilisez INSTALLER_PROSPECTOR_COMPLET_WINDOWS.bat pour l'installation

FSPS (optionnel) : Recommandé pour les fonctionnalités avancées

#### Statut de Prospector

L'onglet affiche automatiquement le statut de Prospector :

"Installed" : Prospector est disponible et prêt à l'emploi

"Non installé" : Cliquez sur "Installer Prospector" pour l'installer automatiquement

#### Fonctionnalités Prospector

🌌 Inférer Propriétés Stellaires (SED) :

Chargez un spectre de galaxie (FITS ou ASCII)

Prospector ajuste un modèle de population stellaire simple (SSP)

Infère : âge, métallicité, extinction de la poussière, redshift

Utilise l'inférence bayésienne (MCMC avec dynesty ou emcee)

📊 Créer SED depuis Photométrie :

Entrez des données photométriques (magnitudes ou flux dans différents filtres)

Créez une SED à partir de ces données

Combine avec des données spectroscopiques si disponibles

#### Tutoriel : Analyse avec Prospector

Installer Prospector (si non installé) :

Cliquez sur "Installer Prospector" dans la section "Analyse de Galaxies (Prospector)"

Attendez la fin de l'installation (peut prendre plusieurs minutes)

Redémarrez l'application

Charger un spectre de galaxie :

Cliquez sur "Charger spectre" et sélectionnez un fichier FITS ou ASCII

Le spectre s'affiche dans le graphique principal

Normaliser le continuum (optionnel mais recommandé) :

Cliquez sur "Normaliser Continuum"

Vérifiez que le continuum est correctement ajusté

Inférer les propriétés stellaires :

Cliquez sur "🌌 Inférer Propriétés Stellaires (SED)"

Configurez les paramètres du modèle (si des options sont disponibles)

Lancez l'inférence (peut prendre plusieurs minutes selon les paramètres)

Examinez les résultats : âge, métallicité, extinction, redshift

Créer SED depuis photométrie (alternative) :

Cliquez sur "📊 Créer SED depuis Photométrie"

Entrez les données photométriques (magnitudes ou flux par filtre)

La SED est créée et peut être utilisée pour l'inférence

### Export et sauvegarde

Les spectres normalisés peuvent être exportés

Les résultats d'analyse (EW, flux, etc.) sont affichés dans l'interface

Les résultats Prospector sont affichés sous forme de résumé textuel

### Tutoriel rapide

Pour les spectres d'étoiles :

Chargez un spectre dans l'onglet Spectroscopie

Normalisez le continuum si nécessaire

Sélectionnez une région spectrale pour mesurer des raies

Examinez les quantités mesurées (EW, flux, FWHM, etc.)

Pour les galaxies (Prospector) :

Installez Prospector si nécessaire

Chargez un spectre de galaxie

Cliquez sur "🌌 Inférer Propriétés Stellaires (SED)"

Attendez les résultats de l'inférence bayésienne

Examinez les propriétés stellaires inférées

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 12. Conseils généraux

### Organisation des données

Gardez vos images organisées dans des dossiers clairs

Utilisez des noms de fichiers cohérents

Sauvegardez régulièrement vos configurations

### Qualité des données

Vérifiez toujours la qualité des images avant analyse

Utilisez un nombre suffisant d'étoiles de comparaison (au moins 3-5)

Vérifiez que les étoiles de comparaison ne sont pas variables

### Export et sauvegarde

Exportez régulièrement vos résultats

Conservez les fichiers sources (images FITS)

Documentez vos observations

### Performance

Pour de grandes séries d'images, le traitement peut prendre du temps

Utilisez l'astrométrie locale pour de meilleures performances si vous avez beaucoup d'images

L'ajustement de modèles PHOEBE2 peut être long pour les systèmes complexes

Pour l'astrométrie zero-aperture en batch, le processus optimise automatiquement (1 image sur 5 avec extrapolation complète)

### Astrométrie Zero-Aperture

Quand l'utiliser : Pour des soumissions MPC sérieuses, lorsque vous avez besoin de la meilleure précision possible

Quand utiliser la méthode classique : Pour des tests rapides, des contrôles de champ, ou lorsque la vitesse est prioritaire

Vérifiez les statistiques : Les mots-clés ASTR* dans le header FITS vous donnent toutes les informations sur la qualité de l'astrométrie

### Analyse TTV

Nombre de fréquences : Commencez avec 1, augmentez si le signal est complexe

Paramètres MCMC : Augmentez nwalkers et nsteps pour une meilleure convergence si nécessaire

Interprétation des rapports : Les prédictions de résonances sont des hypothèses, pas des confirmations

### Simulation N-body

Vérifiez les périodes : Assurez-vous que les planètes ont des périodes différentes

Masses réalistes : Utilisez des masses plausibles (typiquement 0.1-10 Mjup pour les exoplanètes)

Durée de simulation : Simulez sur plusieurs périodes orbitales pour voir les effets à long terme

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Support

Pour toute question ou problème, consultez la documentation technique ou contactez l'équipe de développement.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NPOAP - Manuel Utilisateur v1.0

Ce manuel décrit l'utilisation de base de NPOAP. Pour les procédures d'installation, consultez le manuel d'installation séparé.